Ekipa PD:_________________				Doseženo število točk _______od 40

# Pisne naloge iz teme

## ORIENTACIJA  Kategorija  B, F,

Navodila za reševanje:

V skladu s Pravili POT je možno pri vsaki nalogi dobiti število točk, ki so v oklepaju [a, b, c], kjer pomeni a = pravilno odgovorjena/rešena naloga, b = nepravilno odgovorjena/rešena naloga, c = ekipa ne rešuje naloge. Za  vsako nalogo je možen le en pravilen odgovor.

- Kaj nam predstavlja merilo na topografski karti?

- Merilo je razmerje med pomanjšanimi razdaljami na karti in namišljenimi razdaljami v naravi.

- Merilo je razmerje med pomanjšanimi razdaljami na karti in dejanskimi razdaljami v naravi.

- Merilo je razmerje med predpostavljenimi razdaljami na karti in orientacijskimi razdaljami v naravi.

[5 , -5 , 0]

- Kaj so to “topografski znaki” ?

- Topografski znaki so dogovorjeni simboli, ki ponazarjajo različne terenske objekte ali pojave (signature) in so prilagojeni merilu karte ter pojasnjeni v njeni legendi.

- Topografski znaki so poljubni simboli, ki ponazarjajo različne terenske objekte ali pojave in si jih prosto izbiramo.

- Topografski znaki so simboli, ki nam nekaj povedo, pa nikoli ne vemo, kaj.

[5 , -5 , 0]

- Katera razdalja preračunana iz naslednjih podatkov je manjša?

- 2, 5 cm na karti v merilu 1: 50 000

- 55 mm  na karti  merila 1: 25 000

- 1, 3 cm na karti merila 1:100 000

[5 , -5 , 0]

- Kakšna oddaljenost med dvema plastnicama je interval:

- vertikalna

- horizontalna

- poševna

[5 , -5 , 0]

- Definiraj reliefno obliko stena !

a. Stena je močno znižan del v sedlu, ki zložno prehaja z ene strani na drugo in  omogoča prehod.

b. Stena je skalnato pobočje, katerega nagib je večji od 70.

c. Stena je stik dveh strmih ali celo stenskih pobočij, vršni del je bolj ali manj razčlenjen

[5 , -5 , 0]

Obrni!

6.    Definiraj geografski sever !

- Geografski sever je smer proti severnemu geografskemu tečaju, ki je stalna točka na zemljinem površju.

- Geografski sever je smer proti severnemu magnetnemu tečaju, ki se s časom spreminja. Pokaže ga kompas.

- Geografski sever je smer, v katero kažejo navpične črte pravokotne koordinatne mreže na topografski karti.

[5 , -5 , 0]

- Kaj predstavlja topografski znak - točka T1 na zgornji  sliki?

- grm

- listnati gozd

- mešani gozd

[5 , -5 , 0]

- Kaj predstavlja topografski znak - točka T2 na zgornji sliki?

a.   telefonski vod

b.   vod visoke napetosti

c.   plinovod

[5 , -5 , 0]

- Izračunaj razdaljo med topografskim znakom, ki ga predstavlja točka T4 in višinsko koto 267 na zgornji sliki?  Izsek je v merilu 1: 25.000  !!!

--------------------------------------

[5 , -5 , 0]

Preveril: _____________________________