Ekipa PD:_________________				Doseženo število točk _______od 45

# Pisne naloge iz teme

## ORIENTACIJA

Kategorija  C, D, E

Navodila za reševanje:

V skladu s Pravili POT je možno pri vsaki nalogi dobiti število točk, ki so v oklepaju [a, b, c], kjer pomeni a = pravilno odgovorjena/rešena naloga, b = nepravilno odgovorjena/rešena naloga, c = ekipa ne rešuje naloge. Za  vsako nalogo je možen le en pravilen odgovor.

- S čim vpliva relief terena na prehodnost?

a.   S strmino in višinskimi razlikami

b.   Z vzpetinami in rastlinskimi maskami (drevje, grmovje,nasadi)

c.   Z višino

[5 , -5 , 0]

- Koliko znaša palčev skok na 100 m razdalji?

- 17-20 m

- 7-11 m

- 12-16 m

[5 , -5 , 0]

- Kaj je to naklon ?

- Naklon je horizontalni kot, ki ga oklepata vertikalna ravnina našega očesa in premica skozi opazovano točko.

- Naklon je vertikalni kot, ki ga oklepata horizontalna ravnina našega očesa in premica skozi opazovano točko.

- Naklon je ostri kot, ki ga oklepata horizontalna ravnina našega očesa z vertikalno premico skozi opazovano točko.

[5 , -5 , 0]

- Kaj je karta?

- Karta je grafično ponazorjena risba dela zemeljskega površja na kateri je po določenih pravilih s pogojnimi kartografskimi znaki predstavljeno zemljišče z vsemi naravnimi in umetnimi objekti.

- Karta je pomanjšana grafično ponazorjena risba dela zemeljskega površja na kateri je po določenih pravilih s kartografskimi znaki predstavljeno zemljišče z vsemi naravnimi objekti.

- Karta je pomanjšana grafično ponazorjena risba dela zemeljskega površja na kateri je po določenih pravilih s pogojnimi kartografskimi znaki predstavljeno zemljišče z vsemi naravnimi in umetnimi objekti.

[5 , -5 , 0]

OBRNI LIST!!!!

6.     Kaj predstavlja topografski znak - točka T1 na zgornji sliki?

a.   telefonski vod

b.   vod visoke napetosti

c.   plinovod

[5 , -5 , 0]

7.      Kaj predstavlja topografski znak - točka T5 na zgornji  sliki?

- Trigonometrična točka

- Višinska kota

- Točka z relativno višino

[5 , -5 , 0]

8.     Izračunaj razdaljo med točko T3 in topografskim znakom, ki ga predstavlja točka T2 na zgornji sliki?  Izsek je v merilu 1: 25.000  !!!

--------------------------------------

[5 , -5 , 0]

9.     Izračunaj višinsko razliko med točko T1 in točko T4 na zgornji sliki?  E= 10 m

--------------------------------------

[5 , -5 , 0]

Preveril: _____________________________